ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

********

BÁO CÁO

Bài tập thực hành tuần 4

Học phần: Thực hành kiến trúc máy tính

Giảng viên hướng dẫn: Lê Bá Vui

Sinh viên thực hiện:  Phạm Huy Cảnh - 20194490

Mã lớp: 130938

Hà Nội, tháng 4 năm 2022

# 1. Assignment 1:

Trường hợp 1: Cộng hai số khác dấu

Trường hợp 2: Cộng hai số dương

Trường hợp 3: Cộng hai số âm

Trường hợp 4: Cộng hai số dương – tràn số

Trường hợp 5: Cộng hai số âm – tràn số

2. Assignment 2:

.text

li $s0, 0x12345678

andi $t1, $s0, 0xff000000

andi $t2, $s0, 0xffffff00

or $t3, $s0, 0x000000ff

xor $s0, $s0, $s0

Khi chạy lệnh: li $s0, 0x12345678

Khi chạy lệnh: andi $t1, $s0, 0xff000000

Khi chạy lệnh: andi $t2, $s0, 0xffffff00

Khi chạy lệnh: or $t3, $s0, 0x000000ff

Khi chạy lệnh: xor $s0, $s0, $s0

# 3. Assignment 3:

.text

li $s0, 0

li $s1, -5

li $s2, 5

# a. abs $s0, $s1

sra $t0, $s1, 31

xor $s0, $t0, $s1

subu $s0, $s0, $t0

# b. move $s0, $s1

addu $s0, $zero, $s1

# c. not $s0, $s1

nor $s0, $s1, $zero

# d. ble $s1, $s2, label

slt $t0, $s2, $s1

beq $t0, $zero, label

label:

# 4. Assignment 4:

.text

li $s0, -2001

li $s1, -123

li $t0, 0

xor $t1, $s0, $s1

blez $t1, Exit

addu $t2, $s0, $s1

xor $t1, $s1, $t2

bgez $t1, Exit

Overflow:

li $t0, 1

Exit:

Trường hợp 1: Cộng hai số khác dấu

Trường hợp 2: Cộng hai số dương

Trường hợp 3: Cộng hai số âm

Trường hợp 4: Cộng hai số dương – tràn số

Trường hợp 5: Cộng hai số âm – tràn số

# 5. Assignment 5:

.text

li $s0, 10

li $s1, 16

li $s2, 0

move $t1, $s1

loop:

beq $t1, 1, multiple

srl $t1, $t1, 1

addi $s2, $s2, 1

j loop

multiple:

sllv $t0, $s0, $s2

Consolutions

1. What is the difference between SLLV and SLL instructions?

- Lệnh sll $s1, $s2, imm: Dịch trái $s2 số bit được quy định ở phần immediate, sau đó  lưu kết quả vào $s1.

- Lệnh sllv $s1, $s2, $s3: Dịch trái $s2 số bit được quy định bởi 5 bit trật tự thấp (low-order) của $s3, mang giá trị từ 0-31 và lưu kết quả vào $s1.

2. What is the difference between SRLV and SRL instructions?

- Lệnh srl $s1, $s2, imm: Dịch phải $s2 số bit được quy định ở phần intermediate, sau đó lưu kết quả vào $s1.

- Lệnh srlv $s1, $s2, $s3: Dịch phải $s2 số bit được quy định bởi 5 bit trật tự thấp (low-order) của $s3, mang giá trị từ 0-31 và lưu kết quả vào $s1.